SG系列管道泵性能参数表

| 型号 | 口径（mm） | 流量（m3/h） | 扬程（m） | 电机功率（kW） | 电压（V） | 转速n（r/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15SG0.6-5 | 15 | 0.6 | 5 | 0.04 | 220 | 2900 |
| 15SG1.8-10 | 15 | 1.8 | 10 | 0.12 | 220 | 2900 |
| 20SG2-8 | 20 | 2 | 8 | 0.12 | 220 | 2900 |
| 20SG3-14 | 20 | 3 | 14 | 0.25 | 220 | 2900 |
| 20SG3-30 | 20 | 3 | 30 | 0.75 | 220 | 2900 |
| 25SG2.5-15 | 25 | 2.5 | 15 | 0.25 | 220 | 2900 |
| 25SG4-20 | 25 | 4 | 20 | 0.75 | 220 | 2900 |
| 25SG3-30 | 25 | 3 | 20 | 0.75 | 220 | 2900 |
| 32SG5-20 | 32 | 5 | 20 | 0.75 | 220 | 2900 |
| 40SG5-8 | 40 | 5 | 8 | 0.25 | 220 | 2900 |
| 40SG6-20 | 40 | 6 | 20 | 0.75 | 220 | 2900 |
| 50SG10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 0.75 | 220 | 2900 |
| 50SG10-15 | 50 | 10 | 15 | 0.75 | 220 | 2900 |
| 25SG4-20 | 25 | 4 | 20 | 0.75 | 380 | 2900 |
| 25SG3-30 | 25 | 3 | 30 | 0.75 | 380 | 2900 |
| 25SG6.5-30 | 25 | 6.5 | 30 | 1.5 | 380 | 2900 |
| 25SG10-50 | 25 | 10 | 50 | 4 | 380 | 2900 |
| 32SG5-20 | 32 | 5 | 20 | 0.75 | 380 | 2900 |
| 32SG8-30 | 32 | 8 | 30 | 1.5 | 380 | 2900 |
| 32SG15-40 | 32 | 15 | 40 | 4 | 380 | 2900 |
| 32SG12-50 | 32 | 12 | 50 | 4 | 380 | 2900 |
| 32SG14-80 | 32 | 14 | 80 | 7.5 | 380 | 2900 |
| 40SG6-20 | 40 | 6 | 20 | 0.75 | 380 | 2900 |
| 40SG9-30 | 40 | 9 | 30 | 1.5 | 380 | 2900 |
| 40SG18-40 | 40 | 18 | 40 | 4 | 380 | 2900 |
| 40SG15-50 | 40 | 15 | 50 | 4 | 380 | 2900 |
| 40SG18-65 | 40 | 18 | 65 | 7.5 | 380 | 2900 |
| 40SG15-80 | 40 | 15 | 80 | 7.5 | 380 | 2900 |
| 50SG10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 0.75 | 380 | 2900 |
| 50SG10-15 | 50 | 10 | 15 | 0.75 | 380 | 2900 |
| 50SG12-25 | 50 | 12 | 25 | 1.5 | 380 | 2900 |
| 50SG15-30 | 50 | 15 | 30 | 2.2 | 380 | 2900 |
| 50SG18-40 | 50 | 18 | 40 | 4 | 380 | 2900 |
| 50SG16-50 | 50 | 16 | 50 | 4 | 380 | 2900 |
| 50SG20-65 | 50 | 20 | 65 | 7.5 | 380 | 2900 |
| 50SG25-80 | 50 | 25 | 80 | 15 | 380 | 2900 |
| 50SG30-100 | 50 | 30 | 100 | 22 | 380 | 2900 |
| 65SG30-15 | 65 | 30 | 15 | 2.2 | 380 | 2900 |
| 65SG30-27 | 65 | 30 | 27 | 4 | 380 | 2900 |
| 65SG40-40 | 65 | 40 | 40 | 7.5 | 380 | 2900 |
| 65SG30-50 | 65 | 30 | 50 | 7.5 | 380 | 2900 |
| 65SG50-65 | 65 | 50 | 65 | 15 | 380 | 2900 |
| 65SG40-80 | 65 | 40 | 80 | 18.5 | 380 | 2900 |
| 65SG45-100 | 65 | 45 | 100 | 22 | 380 | 2900 |
| 80SG35-20 | 80 | 35 | 20 | 4 | 380 | 2900 |
| 80SG50-30 | 80 | 50 | 30 | 7.5 | 380 | 2900 |
| 80SG70-40 | 80 | 70 | 40 | 15 | 380 | 2900 |
| 80SG60-50 | 80 | 60 | 50 | 15 | 380 | 2900 |
| 80SG80-65 | 80 | 80 | 65 | 22 | 380 | 2900 |
| 80SG70-80 | 80 | 70 | 80 | 22 | 380 | 2900 |
| 80SG55-100 | 80 | 55 | 100 | 30 | 380 | 2900 |
| 100SG40-18 | 100 | 40 | 18 | 4 | 380 | 2900 |
| 100SG50-30 | 100 | 50 | 30 | 7.5 | 380 | 2900 |
| 100SG70-40 | 100 | 70 | 40 | 15 | 380 | 2900 |
| 100SG60-50 | 100 | 60 | 50 | 15 | 380 | 2900 |
| 100SG80-65 | 100 | 80 | 65 | 22 | 380 | 2900 |
| 100SG75-78 | 100 | 75 | 78 | 22 | 380 | 2900 |
| 100SG100-60 | 100 | 100 | 60 | 30 | 380 | 2900 |
| 100SG55-100 | 100 | 55 | 100 | 30 | 380 | 2900 |
| 125SG80-18 | 125 | 80 | 18 | 7.5 | 380 | 1450 |
| 150SG100-15 | 150 | 100 | 15 | 7.5 | 380 | 1450 |
| 150SG140-26 | 150 | 140 | 26 | 18.5 | 380 | 1450 |
| 150SG160-40 | 150 | 160 | 40 | 30 | 380 | 2900 |
| 150SG200-50 | 150 | 200 | 50 | 37 | 380 | 2900 |
| 150SG200-65 | 150 | 220 | 65 | 55 | 380 | 2900 |
| 150SG170-80 | 150 | 170 | 80 | 55 | 380 | 2900 |
| 200SG200-20 | 200 | 200 | 20 | 18.5 | 380 | 1450 |
| 200SG200-35 | 200 | 200 | 35 | 30 | 380 | 2900 |
| 200SG200-44 | 200 | 200 | 44 | 37 | 380 | 2900 |
| 200SG240-60 | 200 | 240 | 60 | 55 | 380 | 2900 |
| 200SG200-75 | 200 | 200 | 75 | 55 | 380 | 2900 |
| 250SG380-22 | 250 | 380 | 22 | 37 | 380 | 1450 |
| 250SG500-30 | 250 | 500 | 30 | 55 | 380 | 1450 |
| 300SG400-20 | 300 | 400 | 20 | 37 | 380 | 1450 |
| 300SG500-30 | 300 | 500 | 30 | 55 | 380 | 1450 |
| 350SG800-20 | 350 | 800 | 20 | 55 | 380 | 1450 |
| 400SG1000-18 | 400 | 1000 | 18 | 55 | 380 | 1450 |
| 500SG1200-15 | 500 | 1200 | 15 | 55 | 380 | 1450 |
| 500SG800-20 | 500 | 800 | 20 | 55 | 380 | 1450 |