CQ系列磁力驱动泵性能参数表

| 型号 | 口径（mm） |  | 扬程（m） | 流量（L/min | 功率（kW） | 转速（r/min） | 电压（V） | 吸程（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 进口 | 出口 |  |  |  |  |  |  |
| 8CQ-1.2 | 8 | 6 | 1.2 | 15 | 0.025 | 2800 | 220 | 2 |
| 10CQ-3 | 10 | 8 | 3 | 19 | 0.025 | 2800 | 220 | 2.5 |
| 14CQ-5 | 14 | 10 | 5 | 20 | 0.12 | 2800 | 380 | 3 |
| 16CQ-8 | 16 | 12 | 8 | 25 | 0.18 | 2800 | 380 | 3 |
| 20CQ-12 | 20 | 14 | 12 | 50 | 0.37 | 2800 | 380 | 4 |
| 25CQ-15 | 25 | 20 | 15 | 110 | 1.1 | 2800 | 380 | 4 |
| 32CQ-15 | 32 | 25 | 15 | 110 | 1.1 | 2800 | 380 | 4 |
| 32CQ-25 | 32 | 25 | 25 | 110 | 1.1 | 2800 | 380 | 4 |
| 40CQ-20 | 40 | 32 | 20 | 180 | 2.2 | 2800 | 380 | 7.5 |
| 40CQ-40 | 40 | 32 | 40 | 200 | 4 | 2800 | 380 | 8 |
| 50CQ-25 | 50 | 40 | 25 | 240 | 4 | 2800 | 380 | 8.3 |
| 50CQ-40 | 50 | 40 | 40 | 220 | 4 | 2800 | 380 | 7 |
| 50CQ-50 | 50 | 40 | 50 | 130 | 5.5 | 2800 | 380 | 8 |
| 65CQ-25 | 65 | 50 | 25 | 280 | 5.5 | 2800 | 380 | 7 |
| 65CQ-35 | 65 | 50 | 35 | 450 | 7.5 | 2800 | 380 | 6 |
| 80CQ-35 | 80 | 65 | 35 | 850 | 11 | 2800 | 380 | 7 |
| 80CQ-50 | 80 | 65 | 50 | 850 | 15 | 2800 | 380 | 7 |