DL，DLR系列立式多级离心泵性能参数表

| 型号 | 级数 | 流量Q |  | 总扬程H （m） | 转速 n (r/min) | 电机 功率(Kw) | 效率 (%) | 吸程 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （m³/h） | (L/s) |  |  |  |  |  |
| 40DL | 2 | 6.2 | 1.72 | 23.6 | 1450 | 1.5 | 40 | 7 |
|  | 3 | 6.2 | 1.72 | 35.4 | 1450 | 2.2 | 40 | 7 |
|  | 4 | 6.2 | 1.72 | 47.2 | 1450 | 3 | 40 | 7 |
|  | 5 | 6.2 | 1.72 | 59 | 1450 | 4 | 42 | 7 |
|  | 6 | 6.2 | 1.72 | 70.8 | 1450 | 4 | 42 | 7 |
|  | 7 | 6.2 | 1.72 | 82.6 | 1450 | 5.5 | 42 | 7 |
|  | 8 | 6.2 | 1.72 | 94.4 | 1450 | 5.5 | 42 | 7 |
|  | 9 | 6.2 | 1.72 | 106.2 | 1450 | 7.5 | 42 | 7 |
|  | 10 | 6.2 | 1.72 | 118 | 1450 | 7.5 | 42 | 7 |
|  | 11 | 6.2 | 1.72 | 129.8 | 1450 | 7.5 | 42 | 7 |
|  | 12 | 6.2 | 1.72 | 141.6 | 1450 | 11 | 42 | 7 |
| 50DL | 2 | 12.6 | 3.5 | 24.4 | 1450 | 3 | 54 | 7.6 |
|  | 3 | 12.6 | 3.5 | 36.6 | 1450 | 3 | 54 | 7.6 |
|  | 4 | 12.6 | 3.5 | 48.8 | 1450 | 4 | 54 | 7.6 |
|  | 5 | 12.6 | 3.5 | 61 | 1450 | 5.5 | 56 | 7.6 |
|  | 6 | 12.6 | 3.5 | 73.2 | 1450 | 5.5 | 56 | 7.6 |
|  | 7 | 12.6 | 3.5 | 85.4 | 1450 | 7.5 | 56 | 7.6 |
|  | 8 | 12.6 | 3.5 | 97.6 | 1450 | 7.5 | 56 | 7.6 |
|  | 9 | 12.6 | 3.5 | 109.8 | 1450 | 11 | 56 | 7.6 |
|  | 10 | 12.6 | 3.5 | 122 | 1450 | 11 | 56 | 7.6 |
| 65DL | 2 | 30 | 8.33 | 32 | 1450 | 5.5 | 60 | 7.6 |
|  | 3 | 30 | 8.33 | 48 | 1450 | 7.5 | 60 | 7.6 |
|  | 4 | 30 | 8.33 | 64 | 1450 | 11 | 60 | 7.6 |
|  | 5 | 30 | 8.33 | 80 | 1450 | 15 | 62 | 7.6 |
|  | 6 | 30 | 8.33 | 96 | 1450 | 15 | 62 | 7.6 |
|  | 7 | 30 | 8.33 | 112 | 1450 | 18.5 | 62 | 7.6 |
|  | 8 | 30 | 8.33 | 128 | 1450 | 22 | 62 | 7.6 |
|  | 9 | 30 | 8.33 | 144 | 1450 | 22 | 62 | 7.6 |
|  | 10 | 30 | 8.33 | 160 | 1450 | 30 | 62 | 7.6 |
| 80DL | 2 | 50.4 | 14 | 40 | 1450 | 11 | 68 | 8 |
|  | 3 | 50.4 | 14 | 60 | 1450 | 15 | 68 | 8 |
|  | 4 | 50.4 | 14 | 80 | 1450 | 22 | 68 | 8 |
|  | 5 | 50.4 | 14 | 100 | 1450 | 30 | 70 | 8 |
|  | 6 | 50.4 | 14 | 120 | 1450 | 30 | 70 | 8 |
|  | 7 | 50.4 | 14 | 140 | 1450 | 37 | 70 | 8 |
|  | 8 | 50.4 | 14 | 160 | 1450 | 45 | 70 | 8 |
|  | 9 | 50.4 | 14 | 180 | 1450 | 45 | 70 | 8 |
|  | 10 | 50.4 | 14 | 200 | 1450 | 55 | 70 | 8 |
| 100DL | 2 | 100 | 27.8 | 40 | 1450 | 22 | 70 | 7.2 |
|  | 3 | 100 | 27.8 | 60 | 1450 | 30 | 70 | 7.2 |
|  | 4 | 100 | 27.8 | 80 | 1450 | 37 | 70 | 7.2 |
|  | 5 | 100 | 27.8 | 100 | 1450 | 45 | 72 | 7.2 |
|  | 6 | 100 | 27.8 | 120 | 1450 | 55 | 72 | 7.2 |
|  | 7 | 100 | 27.8 | 140 | 1450 | 75 | 72 | 7.2 |
|  | 8 | 100 | 27.8 | 160 | 1450 | 75 | 72 | 7.2 |
|  | 9 | 100 | 27.8 | 180 | 1450 | 90 | 72 | 7.2 |
|  | 10 | 100 | 27.8 | 200 | 1450 | 90 | 72 | 7.2 |
| 125DL | 2 | 108 | 30 | 40 | 1450 | 18.5 | 74 | 7.1 |
|  | 3 | 108 | 30 | 60 | 1450 | 30 | 74 | 7.1 |
|  | 4 | 108 | 30 | 80 | 1450 | 37 | 74 | 7.1 |
|  | 5 | 108 | 30 | 100 | 1450 | 45 | 74 | 7.1 |
|  | 6 | 108 | 30 | 120 | 1450 | 55 | 74 | 7.1 |
|  | 7 | 108 | 30 | 140 | 1450 | 75 | 74 | 7.1 |
|  | 8 | 108 | 30 | 160 | 1450 | 75 | 74 | 7.1 |
|  | 9 | 108 | 30 | 180 | 1450 | 90 | 74 | 7.1 |
| 150DL | 2 | 160 | 44.4 | 50 | 1450 | 37 | 76 | 7 |
|  | 3 | 160 | 44.4 | 75 | 1450 | 55 | 76 | 7 |
|  | 4 | 160 | 44.4 | 100 | 1450 | 75 | 76 | 7 |
|  | 5 | 160 | 44.4 | 125 | 1450 | 90 | 76 | 7 |
|  | 6 | 160 | 44.4 | 150 | 1450 | 110 | 76 | 7 |
|  | 7 | 160 | 44.4 | 175 | 1450 | 132 | 76 | 7 |
|  | 8 | 160 | 44.4 | 200 | 1450 | 132 | 76 | 7 |
|  | 9 | 160 | 44.4 | 225 | 1450 | 160 | 76 | 7 |
| 200DL | 2 | 300 | 83.3 | 40 | 1450 | 55 | 79 | 6 |
|  | 3 | 300 | 83.3 | 60 | 1450 | 75 | 79 | 6 |
|  | 4 | 300 | 83.3 | 80 | 1450 | 110 | 79 | 6 |
|  | 5 | 300 | 83.3 | 100 | 1450 | 132 | 79 | 6 |
|  | 6 | 300 | 83.3 | 120 | 1450 | 160 | 79 | 6 |
|  | 7 | 300 | 83.3 | 140 | 1450 | 160 | 79 | 6 |
|  | 8 | 300 | 83.3 | 160 | 1450 | 200 | 79 | 6 |